磷酸酯双淀粉等14个食品添加剂的

质量规格标准

一、磷酸酯双淀粉

| 项目 | 指标 |
| --- | --- |
| 干燥失重/(g/100g) ≤ | 谷类淀粉: 15.0；土豆淀粉: 21.0；其他单体淀粉: 18.0 |
| SO2残留量/（mg/kg） ≤ | 30 |
| 重金属（以Pb计）/（mg/kg） ≤ | 20 |
| 铅/（mg/kg） ≤ | 1.0 |
| 砷/（mg/kg） (以As计) ≤ | 0.5 |
| 磷酸盐残留量（以P计）/（%） ≤ | 马铃薯和小麦淀粉0.5；其他淀粉0.4 |
| 注：用三偏磷酸钠或三氯氧磷为酯化剂 |  |

二、醋酸酯淀粉

| 项目 | 指标 |
| --- | --- |
| 干燥失重/（%） ≤ | 谷类淀粉: 15.0；土豆淀粉: 21.0；其他单体淀粉: 18.0 |
| SO2残留量/（mg/kg） ≤ | 30 |
| 重金属（以Pb计）/（mg/kg） ≤ | 20 |
| 铅/（mg/kg） ≤ | 1.0 |
| 砷/（mg/kg） (以As计) ≤ | 0.5 |
| 乙酰基含量/（%） ≤ | 2.5 |
| 乙酸乙烯酯/ （mg/kg） ≤ (仅限用乙酸乙烯酯作为酯化剂) | 0.1 |
| 注：用乙酸酐作酯化剂时，其用量不超过8.0%（w/w，占淀粉干基），用乙酸乙烯酯作酯化剂时，其用量不超过7.5%（w/w，占淀粉干基）。 |  |

三、辛烯基琥珀酸淀粉钠和辛烯基琥珀酸铝淀粉

| 项目 | 指标 |
| --- | --- |
| 干燥失重/（%） ≤ | 谷类淀粉: 15.0；土豆淀粉: 21.0；其他单体淀粉: 18.0 |
| SO2残留量/（mg/kg） ≤ | 30 |
| 重金属（以Pb计）/（mg/kg）≤ | 20 |
| 砷/（mg/kg） (以As计) ≤ | 0.5 |
| 铅/（mg/kg） ≤ | 1.0 |
| 辛烯基琥珀酸基团/（%） ≤ | 3.0 |
| 辛烯基琥珀酸残留量/（%） ≤ | 0.3 |
| 注：生产辛烯基琥珀酸淀粉钠时，辛烯基琥珀酸酐用量不超过3.0%（占淀粉干基，w/w）；生产辛烯基琥珀酸铝淀粉时，辛烯基琥珀酸酐用量不超过2.0%，硫酸铝用量不超过2.0%（均为占淀粉干基，w/w）。 |  |

四、氧化羟丙基淀粉

| 项目 | 指标 |
| --- | --- |
| 干燥失重/（%） ≤ | 谷类淀粉: 15.0；土豆淀粉: 21.0；其他单体淀粉: 18.0 |
| SO2残留量/（mg/kg） ≤ | 30 |
| 重金属（以Pb计）/（mg/kg） ≤ | 20 |
| 铅/（mg/kg） ≤ | 1.0 |
| 砷/（mg/kg） (以As计) ≤ | 0.5 |
| 氯丙醇/(mg/kg) ≤ | 1.0 |
| 羧基含量/（%） ≤ | 1.1 |
| 羟丙基含量/（%） ≤ | 7.0 |
| 注：用次氯酸钠作氧化剂，使用量中的有效氯不超过5.5%（占淀粉干基，w/w），用过氧化氢作氧化剂，使用量中的活性氧不超过0.45%（占淀粉干基，w/w）；用环氧丙烷作醚化剂，使用量不超过25%（占淀粉干基，w/w）。 |  |

五、羧甲基淀粉钠

| 项目 | 指标 |
| --- | --- |
| 干燥失重/（%） ≤ | 10 |
| SO2残留量/（mg/kg） ≤ | 30 |
| 重金属（以Pb计）/（mg/kg） ≤ | 20 |
| 铅/（mg/kg） ≤ | 1.0 |
| 砷/（mg/kg） (以As计) ≤ | 0.5 |
| 氯化物（以cl计）/（%） ≤ | 0.43 |
| 硫酸盐（以SO4计）/（%） ≤ | 0.96 |
| 注：一氯乙酸为醚化剂。 |  |

六、淀粉磷酸酯钠

| 项目 | 指标 |
| --- | --- |
| 干燥失重/（%） ≤ | 谷类淀粉: 15.0；土豆淀粉: 21.0；其他单体淀粉: 18.0 |
| SO2残留量/（mg/kg） ≤ | 30 |
| 重金属（以Pb计）/（mg/kg） ≤ | 20 |
| 铅/（mg/kg） ≤ | 1.0 |
| 砷/（mg/kg） (以As计) ≤ | 0.5 |
| 磷酸盐残留量（以P计）/ (%) ≤ | 马铃薯和小麦淀粉0.5；其他淀粉0.4 |
| 注：用正磷酸、磷酸钠、磷酸钾或三聚磷酸钠酯化。 |  |

七、氧化淀粉

| 项目 | 指标 |
| --- | --- |
| 干燥失重/（%） ≤ | 谷类淀粉: 15.0；土豆淀粉: 21.0；其他单体淀粉: 18.0 |
| SO2残留量/（mg/kg） ≤ | 30 |
| 重金属（以Pb计）/（mg/kg） ≤ | 20 |
| 铅/（mg/kg） ≤ | 1.0 |
| 砷/（mg/kg） (以As计) ≤ | 0.5 |
| 羧基含量/（%） ≤ | 1.1 |
| 注：用次氯酸钠作氧化剂，使用量中的有效氯不超过5.5%（占淀粉干基，w/w）。 |  |

八、酸处理淀粉

| 项目 | 指标 |
| --- | --- |
| 干燥失重/（%） ≤ | 谷类淀粉: 15.0；土豆淀粉: 21.0；其他单体淀粉: 18.0 |
| SO2残留量/（mg/kg） ≤ | 30 |
| 重金属（以Pb计）/（mg/kg） ≤ | 20 |
| 铅/（mg/kg） ≤ | 1.0 |
| 砷/（mg/kg） (以As计) ≤ | 0.5 |
| 注：采用盐酸、正磷酸或硫酸处理。 |  |

九、乙酰化双淀粉己二酸酯

| 项目 | 指标 |
| --- | --- |
| 干燥失重/（%） ≤ | 谷类淀粉: 15.0；土豆淀粉: 21.0；其他单体淀粉: 18.0 |
| SO2残留量/（mg/kg） ≤ | 30 |
| 重金属（以Pb计）/（mg/kg） ≤ | 20 |
| 铅/（mg/kg） ≤ | 1.0 |
| 砷/（mg/kg） (以As计) ≤ | 0.5 |
| 乙酰基含量/（%） ≤ | 2.5 |
| 己二酸盐/（%） ≤ | 0.135 |
| 注：用已二酸酐（用量占淀粉干基不超过0.12%，w/w）交联，乙酸酐（用量占淀粉干基不超过8.0%，w/w）酯化。 |  |

十、羟丙基淀粉

| 项目 | 指标 |
| --- | --- |
| 干燥失重/(%) ≤ | 谷类淀粉: 15.0；土豆淀粉: 21.0；其他单体淀粉: 18.0 |
| SO2残留量/（ mg/kg ） ≤ | 30 |
| 重金属（以Pb计）/（mg/kg）≤ | 20 |
| 铅/（mg/kg） ≤ | 1.0 |
| 砷/（mg/kg） (以As计) ≤ | 0.5 |
| 氯丙醇/（mg/kg） ≤ | 1.0 |
| 羟丙基含量/（%） ≤ | 7.0 |
| 注：用环氧丙烷作醚化剂（用量占淀粉干基不超过25%，w/w）。 |  |

十一、磷酸化二淀粉磷酸酯

| 项目 | 指标 |
| --- | --- |
| 干燥失重/(%) ≤ | 谷类淀粉: 15.0；土豆淀粉: 21.0；其他单体淀粉: 18.0 |
| SO2残留量/（mg/kg） ≤ | 30 |
| 重金属（以Pb计）/（mg/kg） ≤ | 20 |
| 铅/（mg/kg） ≤ | 1.0 |
| 砷/（mg/kg） (以As计) ≤ | 0.5 |
| 磷酸盐残留量（以P计）/ (%) ≤ | 马铃薯和小麦淀粉0.5；其他淀粉0.4 |
| 注：采用三聚磷酸钠和三偏磷酸钠作酯化剂。 |  |

十二、乙酰化二淀粉磷酸酯

| 项目 | 指标 |
| --- | --- |
| 干燥失重/(%) ≤ | 谷类淀粉: 15.0；土豆淀粉: 21.0；其他单体淀粉: 18.0 |
| SO2残留量/（mg/kg） ≤ | 30 |
| 重金属（以Pb计）/（mg/kg）≤ | 20 |
| 铅/（mg/kg） ≤ | 1.0 |
| 砷/（mg/kg） (以As计) ≤ | 0.5 |
| 磷酸盐残留量（以P计）/ (%) ≤ | 马铃薯和小麦淀粉0.14；其他淀粉0.04 |
| 乙酰基含量/（%） ≤ | 2.5 |
| 乙酸乙烯酯残留量/（mg/kg） ≤ (仅限用乙酸乙烯酯作酯化剂) | 0.1 |
| 注：用乙酸酐作酯化剂时，其用量不超过8.0%（w/w，占淀粉干基），用乙酸乙烯酯作酯化剂时，其用量不超过7.5%（w/w，占淀粉干基）。 |  |

十三、羟丙基二淀粉磷酸酯

| 项目 | 指标 |
| --- | --- |
| 干燥失重/(%) ≤ | 谷类淀粉: 15.0；土豆淀粉: 21.0；其他单品淀粉: 18.0 |
| SO2残留量/（mg/kg） ≤ | 30 |
| 重金属（以Pb计）/（mg/kg） ≤ | 20 |
| 铅/（mg/kg） ≤ | 1.0 |
| 砷/（mg/kg） (以As计) ≤ | 0.5 |
| 磷酸盐残留量（以P计）/ (%) ≤ | 马铃薯和小麦淀粉0.14；其他淀粉0.04 |
| 羟丙基含量/（%） ≤ | 7.0 |
| 氯丙醇/（mg/kg） ≤ | 1.0 |
| 注：采用三氯氧磷（用量占淀粉干基不超过0.1%，w/w）或三偏磷酸钠酯化交联，环氧丙烷醚化（用量占淀粉干基不超过10%，w/w）。 |  |

十四、聚丙烯酸钠

| 项 目 | 指 标 |
| --- | --- |
| 硫酸盐（以SO4计）,w/ % ≤ | 0.49 |
| 重金属（以Pb计）/(mg/kg) ≤ | 20.0 |
| 砷（以As计）/(mg/kg) ≤ | 2.0 |
| 残存单体,w/ % ≤ | 1.0 |
| 低聚合物,w/ % ≤ | 5.0 |
| 干燥失重,w/ % ＜ | 6.0 |
| 烧灼残渣,w/ % ≤ | 76.0 |
| pH（0.1%水溶液） | 8～10 |
| 0.2%水溶液粘度 （60rpm.20℃） | 250～430 cps |
| 注：生产工艺，丙烯酸+NaOH→中和催化剂→聚合→精制→干燥→粉碎→成品。 |  |

分送：各省、自治区、直辖市卫生厅局，新疆生产建设兵团卫生局，部直属各单位。

卫生部办公厅 2010年7月21日印发